5吨货梯大修技术要求

- 轿厢损坏，变形严重壁板的更换。

- 重置风扇，轿顶照明节能以及井道照明联动功能。

- 增加轿厢报警指示与报警装置。

- 电梯反绳轮导向轮更换铸铁进口轴承款

- 电梯轿顶反绳轮部件的防跳装置更换工厂专用件。

- 6、 电梯轿厢部分拆卸。

- 7、 校正门机与地坎撞击位置。

- 8、 门角变形，损坏位置的修复与增加加强筋。

- 9、 轿顶与轿底导靴安装位置进行底板加固，更换4套轿厢高强度货梯铸铁形导靴。

- 10、电梯控制系统更换工厂货梯定制配套门机系统。

- 11、增加厅外延迟功能，增加轿厢语音提示功能以及超延迟声光提示功能。

- 12、轿厢操纵箱以及按键的换新。

- 13、电梯外召系统以及延迟功能的设定。

- 14、电梯线路的铺设以及配套的相关辅助开关与检修功能设定。

- 15、电梯轨道的加固抗击金属疲劳

- 16、电梯主机波箱清洁与校正（启动抖动问题）

- 17、主机闸胶的更换

- 整体大修改造后，质量整改部分更换部分为期18个月质保。

所有配件均为电梯制造工厂提供配件，相关配件统一提供合格证等。

| 序号 | 配件名称 | 数量 | 单位 | 规格型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 控制柜 | 1 | 柜 | 适配现用品牌 |  |
| 2 | 编码器 | 1 | 套 | 适配现用品牌 | 1024款系列 |
| 3 | 机房线路 | 1 | 套 | 适配现用品牌 |  |
| 4 | 电梯激励器 | 2 | 套 | 适配现用品牌 | MONAKE -2.0 |
| 5 | 松闸装置 | 1 | 套 | 适配现用品牌 | 控制柜 |
| 6 | 制动电阻箱 | 1 | 套 | 适配现用品牌 | 热形管 |
| 7 | 轿顶检修箱 | 1 | 套 | 适配现用品牌 | 配套检修功能 |
| 8 | 轿顶照明 | 2 | 套 | 适配现用品牌 |  |
| 9 | 地坑检修箱 | 1 | 套 | 适配现用品牌 | 带呼叫功能 |
| 10 | 地坑急停 | 2 | 套 | 适配现用品牌 |  |
| 11 | 平层感应器 | 4 | 套 | 适配现用品牌 |  |
| 12 | 报警器 | 1 | 套 | 适配现用品牌 |  |
| 13 | 轿厢报警器 | 1 | 套 | 适配现用品牌 | 声光 |
| 14 | 操纵箱 | 1 | 套 | 适配现用品牌 | 带延迟关门功能 |
| 15 | 外召唤 | 2 | 套 | 适配现用品牌 | 带延迟关门功能 |
| 16 | 端站开关 | 6 | 套 | 适配现用品牌 | 1370 |
| 17 | 井道电缆 | 1 | 箱 | 适配现用品牌 |  |
| 18 | 随行电梯 | 1 | 箱 | 适配现用品牌 | 带钢芯配套监控线 |
| 19 | 分支电缆 | 1 | 箱 | 适配现用品牌 |  |
| 20 | 配套安装件 | 1 | 箱 | 适配现用品牌 | 整体固定安装件 |
| 21 | 轿厢壁板 | 2 | 件 | 1.5mm | 304#不锈钢 |
| 22 | 轨道支架 | 7 | 圈 | L60 |  |
| 23 | 铸铁轮 | 6 | 套 | 660MM |  |
| 24 | 门机拆装修复 | 1 | 工程 |  |  |
| 25 | 制动闸胶 | 2 | 套 | 配套主机 |  |
| 26 | 铸铁导靴 | 4 | 套 | 加强款 |  |
| 27 | 轿顶卡位 | 8 | 套 |  |  |
| 28 | 轿顶连接件 | 8 | 件 | 14# | 贯穿立柱定位 |
| 29 | 轿顶防脱装置 | 4 | 套 |  | L5 |
| 30 | 轿顶照明装置 | 2 | 套 |  |  |
| 31 | 轿顶锁定限位 | 2 | 套 |  |  |
| 32 | 轿顶立柱锁件 | 4 | 件 |  | 锁件龙门架立柱 |
| 33 | 地坎托架加固 | 4 | 件 |  | 安装设定 |
| 34 | 门板底部校正 | 12 | 件 |  |  |
| 35 | 门机限位装置 | 4 | 套 |  |  |
| 36 | 轿顶风扇 | 1 | 套 |  | 同款或改款，现场设定 |
| 37 | 控制电源 | 1 | 套 |  |  |